МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра ТВ

отчет

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Интеллектуальные видеосистемы»

Тема: разработка программы для морфологической фильтрации изображений

| Студенты гр. 8571 |  | Темный Д.А. Мальцева О.Н. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Поздеев А.А. |

Санкт-Петербург

2023

Цель работы

Целью лабораторной работы является знакомство с методами морфологической фильтрации изображений. В соответствии с заданием на моделирование необходимо разработать программу в виде консольного приложения, реализующую следующие функции:

- Загрузку растрового изображения, преобразование его в однотонное и вывод его на экран.

- Преобразование изображения в бинарное и вывод его на экран.

- Фильтрацию бинарного изображения морфологическими фильтрами, перечисленными в таблице 1.

- Фильтрацию полутонового изображения морфологическими фильтрами, перечисленными в таблице 1.

Таблица 2.1. Задание на морфологическую фильтрацию

| Вид изображения | Вид морфологического фильтра или оператора |
| --- | --- |
| Черно-белое изображение | Фильтр бинарной эрозии |
|  | Фильтр бинарной дилатации |
|  | Оператор закрытия |
|  | Оператор открытия |
| Полутоновое изображение | Фильтр полутоновой эрозии |
|  | Фильтр полутоновой дилатации |
|  | Оператор закрытия |
|  | Оператор открытия |
|  | Оператор выделения контуров |
|  | Многомасштабный морфологический градиент |

Теоретические сведения

Математическую морфологию как системно-теоретический метод анализа изображений применяют в стандартных областях обработки/анализа цифровых изображений, таких как нелинейная фильтрация изображений; определение граней; подавление шумов; отображение форм, сглаживание и распознавание; скелетирование, кодирование. Алгоритм обработки изображения, на входе и выходе которого находятся бинарные изображения, называют двумерным системным SP фильтром. Алгоритм, который преобразует входное полутоновое в выходное полутоновое изображение, называют функциональным двумерным FP фильтром. Логические операции совершают между структурным элементом (маской) S и областью цифрового изображения L, выделенной этим структурным элементом. Результат операции помещают в новую битовую матрицу на место, где находится фокус маски. Используют структурные элементы различной формы и размерности (рис. 2.1).

Рис. 2.1 – Структурные элементы на плоскости (крестом помечен фокус)

Рассмотрим основные операции морфологической фильтрации применительно к обработке бинарно квантованных изображений:

❖ Эрозию (erosion) обозначают символами LS и осуществляют путем операции логического «И» между состоящей из единиц маской S размером n×n и накрываемым маской фрагментом бинарно квантованного изображения L. По результатам логического умножения формируют новый массив изображения. Если накрываемый маской фрагмент содержит хотя бы один ноль, в элементе вновь формируемого изображения, соответствующем положению «фокуса» маски, устанавливают ноль. В результате этой операции все фрагменты исходного изображения по площади меньшие, чем маска, исчезают, а большие – «сжимаются» на величину маски.

❖ Наращивание (dilation - дилатация) обозначают символами L⊕S и выполняют путем операции логического «ИЛИ»: в фокусе маски устанавливают единицу, если в накрываемом маской фрагменте находится хотя бы один единичный элемент. В результате изображение восстанавливают до исходных размеров.

❖ Открытие (opening) представляет собой комбинацию эрозии и наращивания, которые выполняют последовательно: LS=(LS)⊕S; в результате «открытия» элементы меньшие площади маски исчезают из изображения, а большие – восстанавливаются до своих исходных размеров

❖ Закрытие (closing) - порядок выполнения действий заменен на обратный: LS=(L⊕S)S.

Открытие устраняет острые выступы и узкие перешейки в L, тогда как закрытие заполняет узкие заливы и малые отверстия. Форма и размер структурного элемента определяют природу и степень сглаживания. Если структурный элемент S имеет регулярную форму, открытие и закрытие можно рассматривать как нелинейную фильтрацию, которая сглаживает контуры входного сигнала.

Применительно к полутоновым изображениям операцию эрозии трактуют как нахождение минимума в пределах области исходного цифрового изображения, накрытой маской, и установку этого значения в результирующей матрице на место, где расположен фокус маски. В операции наращивания ищут максимум сигнала.

Морфологической фильтрации подвергают, в частности, одномерные полутоновые сигналы, при использовании структурного элемента S в виде линии или вектора (см. рис. 2.1). Эрозия (erosion) функции L(x), x∈Z при использовании ограниченного структурного элемента S⊆Z расширяет минимумы L(x), тогда как наращивание расширяет максимумы. Открытие с помощью S отрезает пики в сигнале, а закрытие заполняет спады, так что всегда LS≤L≤LS для любых L и S (рис. 2.2).

Рис. 2.2 – Результаты операций морфологической фильтрации применительно к бинарным (слева) и полутоновым изображениям (пунктиром показаны исходные объекты)

Препарирование изображений:

Видеоизображения препарируют с целью выделения информации, позволяющей наиболее эффективно решить задачи по обнаружению и сопровождению объектов. Пусть S начальный структурный элемент, один из представленных на рис. 2.1. Затем к нему n раз применяют операцию наращивания nS=S⊕S⊕S…⊕S  Если S выпуклый элемент, то в результате  получают новый структурный элемент nS той же формы, но большего размера. Если S - двумерный симметричный структурный элемент, то системная Разность L-(LnS) (здесь минус в круге означает оператор эрозии) дает границу бинарного изображения L, а алгебраическая разность  L- (LnS) усиливает контуры полутонового изображения L. Величина n в nS управляет толщиной контуров. Контуры различной ориентации получают с использованием одномерной структурной системы S, направленной должным образом. Более симметричной обработкой между изображением и задним планом является оценщик контуров (L⊕nS)-(LnS), который аппроксимирует градиент функции L. Результаты извлечения полутонового контура с помощью морфологических операций показаны на рис. 2.3.

Рис. 2.3 – Контурный препарат

Если в кадре могут присутствовать объекты, как темнее фона, так и светлее фона, то для препарирования изображения используют градиентный метод. Напомним, что вектор-градиент составлен из первых частных производных L(x, y) в заданной точке изображения gradLx, y=dLdx,dLdyT.

Чтобы выявить рельеф изображения используют норму вектора-градиента gradL(x, y) . В точках локальных минимумов и максимумов рельефа вектор-градиент равен нулю, следовательно, объекты, как темнее фона, так и светлее фона приводятся к одному и тому же (нулевому) уровню. Вычисления вектора-градиента для каждой точки кадра представляют достаточно трудоемкую задачу, поэтому используют приближение к норме вектора градиента – так называемый многомасштабный морфологический градиент. Пусть L(x, y) обозначает фильтрованное изображение, а Si – группу квадратных структурных элементов. Размер Si равен (2i + 1)(2i + 1) пикселей для 1≤i≤3, ⊕ и  обозначают наращивание и эрозию, соответственно. Многомасштабный морфологический

MGL=13i=13[L⊕Si-LSiSi-1].	(2.1)

В соответствии с выражением (2.1) значения градиентов рассчитывают трижды с использованием структурных элементов различной размерности, а затем результаты складывают. Применим указанную методику обработки к видео кадру самолета, идущего на посадку (рис. 2.4, 2.5). Обращает на себя внимание тот факт, что как корпус самолета (он темнее фона), так и включенные фары, теперь отображены в виде темных участков, соответствующих минимальным значениям сигналов.

Рис. 2.4 – Видео кадр самолета

Рис. 2.5 – Карта морфологического градиента для изображения самолета

Морфологическая фильтрация изображения

Исходное изображение представлено на рис. 2.6, изображение в градациях серого на рис. 2.7.

Рис. 2.6 – Исходное изображение

Рис. 2.7 – Полутоновое исходное изображение

В качестве границы для генерации бинарного изображения используем среднее значение максимальной яркости пиксела (127), результат преобразования представлен на рис. 2.8.

Рис. 2.8 – Исходное бинарное изображение

Обработка бинарного (черно-белого) изображения

Для фильтров эрозии (рис. 2.9), дилатации (рис.2.10), а также для операторов открытия (рис. 2.11) и закрытия (рис. 2.12) использовался структурный элемент размером 3х3.

Рис. 2.9 – Результат применения фильтра бинарной эрозии

Рис. 2.10 – Результат применения фильтра бинарной дилатации

Рис. 2.11 – Результат применения оператора бинарного закрытия

Рис. 2.12 – Результат применения оператора бинарного открытия

Обработка полутонового изображения

При обработке полутонового изображения использовались те же структурные элементы и операторы, что и при обработке бинарного изображения (рис. 2.13 – 2.16)

Рис. 2.13 – Результат применения фильтра полутоновой эрозии

Рис. 2.14 – Результат применения фильтра полутоновой дилатации

Рис. 2.15 – Результат применения оператора полутонового закрытия

Рис. 2.16 – Результат применения оператора полутонового открытия

Для выделения контуров на изображении был вычислен модуль разности между результатами применения полутоновой дилатации и эрозии (рис. 2.17).

Рис. 2.17 – Результат применения оператора выделения контуров

Многомасштабный морфологический градиент представлен средним арифметическим (для каждого пиксела) между результатами применения оператора выделения контуров с размерами структурных элементов 3х3, 5х5 и 7х7 (рис. 2.18).

Рис. 2.18 – Результат применения многомасштабного морфологического градиента

Вывод

В ходе работы был исследован способ нелинейной фильтрации изображений: применение морфологических операторов – эрозию, дилатацию, открытие и закрытие – к бинарному (черно-белому) и полутоновому изображениям.

Эрозия позволяет убрать случайные шумы, относящиеся к выделяемому объекту (белые или более светлые пикселы), в частности сглаживая края объектов, что видно при применении к полутоновому изображению. Дилатация же позволяет проще различать объекты в затемненных частях изображения, однако в светлых областях может дать т.н. «пересвет».

Закрытие и открытие позволяет уменьшить недостатки эрозии и дилатации: излишних затемнений или пересветов на изображении, при сохранении возможности сглаживания границ объекта.

Также были рассмотрены способы получения контурного препарата: с использованием разницы результатов дилатации и эрозии и многомасштабного морфологического градиента. Оператор выделения контуров дает результат, визуально очень схожий с разностью гауссиан, однако обладает большей общей яркостью.

Результат применения многомасштабного морфологического градиента также визуально схож с использованием обобщенного оператора Собела, имеющий большую яркостью, контрастность и резкость границ.

Листинг Кода

main.cpp:

#include <iostream>

#include <string>

#include <opencv2/opencv.hpp>

#include <utils/utils.h>

#include <img_to_binary.h>

#include <morphological_operations.h>

int main(int argc, char** argv) {

std::string filename = "../kitten.png";

std::string output_folder = "output";

cv::Mat image = cv::imread(filename, cv::IMREAD_GRAYSCALE);

cv::Mat binary_img;

cv::Mat binary_erosion_img;

cv::Mat binary_dilation_img;

cv::Mat binary_opening_img;

cv::Mat binary_closing_img;

cv::Mat grayscale_erosion_img;

cv::Mat grayscale_dilation_img;

cv::Mat grayscale_opening_img;

cv::Mat grayscale_closing_img;

cv::Mat outline_img;

cv::Mat gradient_img;

std::cout << "\nSave all? (0/1) ";

int confirm = 0;

std::cin >> confirm;

if (confirm)

{

std::string create_folder = "mkdir " + output_folder;

system(create_folder.c_str());

output_folder += "/";

cv::imwrite(output_folder + "grayscale.jpg", image);

get_binary(image, binary_img);

cv::imwrite(output_folder + "binary_img.jpg", binary_img);

erosion(binary_img, binary_erosion_img);

cv::imwrite(output_folder + "binary_erosion_img.jpg", binary_erosion_img);

dilation(binary_img, binary_dilation_img);

cv::imwrite(output_folder + "binary_dilation_img.jpg", binary_dilation_img);

opening(binary_img, binary_opening_img);

cv::imwrite(output_folder + "binary_opening_img.jpg", binary_opening_img);

closing(binary_img, binary_closing_img);

cv::imwrite(output_folder + "binary_closing_img.jpg", binary_closing_img);

erosion(image, grayscale_erosion_img);

cv::imwrite(output_folder + "grayscale_erosion_img.jpg", grayscale_erosion_img);

dilation(image, grayscale_dilation_img);

cv::imwrite(output_folder + "grayscale_dilation_img.jpg", grayscale_dilation_img);

opening(image, grayscale_opening_img);

cv::imwrite(output_folder + "grayscale_opening_img.jpg", grayscale_opening_img);

closing(image, grayscale_closing_img);

cv::imwrite(output_folder + "grayscale_closing_img.jpg", grayscale_closing_img);

outline(image, outline_img);

cv::imwrite(output_folder + "outline_img.jpg", outline_img);

gradient(image, gradient_img);

cv::imwrite(output_folder + "gradient_img.jpg", gradient_img);

std::cout << "\nShow all? (0/1) ";

std::cin >> confirm;

if (confirm)

{

show_img("binary "+filename, binary_img);

show_img("binary erosion "+filename, binary_erosion_img);

show_img("binary dilation "+filename, binary_dilation_img);

show_img("binary opening "+filename, binary_opening_img);

show_img("binary closing "+filename, binary_closing_img);

show_img("grayscale erosion "+filename, grayscale_erosion_img);

show_img("grayscale dilation "+filename, grayscale_dilation_img);

show_img("grayscale opening "+filename, grayscale_opening_img);

show_img("grayscale closing "+filename, grayscale_closing_img);

show_img("outline "+filename, outline_img);

show_img("gradient "+filename, gradient_img);

}

}

std::cout << "\n";

show_img("input "+filename, image);

if (confirm != 0)

cv::waitKey(0);

}

img_to_binary.h (конвертация полутонового изображения в бинарное):

#include <opencv2/opencv.hpp>

void get_binary(const cv::Mat &input_img, cv::Mat &output_img, int threshold = 255/2)

{

output_img = cv::Mat::zeros(input_img.size(), CV_8U);

for ( int i = 0; i < input_img.rows; i++ )

{

for ( int j = 0; j < input_img.cols; j++ )

{

uchar pixel = input_img.at<uchar>(i, j);

output_img.at<uchar>(i, j) = pixel < threshold ? 0 : 255;

}

}

}

morphological_operations.h (функции морфологических операторов):

#include <vector>

#include <opencv2/opencv.hpp>

void erosion(const cv::Mat &input_img, cv::Mat &output_img, int aperture_size = 3)

{

output_img = cv::Mat::zeros(input_img.size(), CV_8U);

int frameWidth = aperture_size/2;

uchar min = 255;

for ( int i = frameWidth; i < input_img.rows - frameWidth; i++ )

{

for ( int j = frameWidth; j < input_img.cols - frameWidth; j++ )

{

min = 255;

for ( int ii = -frameWidth; ii <= frameWidth; ii++ )

{

for ( int jj = -frameWidth; jj <= frameWidth; jj++ )

{

if ( input_img.at<uchar>(i+ii, j+jj) < min )

min = input_img.at<uchar>(i+ii, j+jj);

}

}

output_img.at<uchar>(i, j) = min;

}

}

}

void dilation(const cv::Mat &input_img, cv::Mat &output_img, int aperture_size = 3)

{

output_img = cv::Mat::zeros(input_img.size(), CV_8U);

int frameWidth = aperture_size/2;

uchar max = 0;

for ( int i = frameWidth; i < input_img.rows - frameWidth; i++ )

{

for ( int j = frameWidth; j < input_img.cols - frameWidth; j++ )

{

max = 0;

for ( int ii = -frameWidth; ii <= frameWidth; ii++ )

{

for ( int jj = -frameWidth; jj <= frameWidth; jj++ )

{

if ( input_img.at<uchar>(i+ii, j+jj) > max )

max = input_img.at<uchar>(i+ii, j+jj);

}

}

output_img.at<uchar>(i, j) = max;

}

}

}

void opening(const cv::Mat &input_img, cv::Mat &output_img, int aperture_size = 3)

{

cv::Mat tmp_img;

erosion(input_img, tmp_img, aperture_size);

dilation(tmp_img, output_img, aperture_size);

}

void closing(const cv::Mat &input_img, cv::Mat &output_img, int aperture_size = 3)

{

cv::Mat tmp_img;

dilation(input_img, tmp_img, aperture_size);

erosion(tmp_img, output_img, aperture_size);

}

void outline(const cv::Mat &input_img, cv::Mat &output_img, int aperture_size = 3)

{

cv::Mat tmp_img1;

cv::Mat tmp_img2;

dilation(input_img, tmp_img1, aperture_size);

erosion(input_img, tmp_img2, aperture_size);

cv::absdiff(tmp_img1, tmp_img2, output_img);

}

void gradient(const cv::Mat &input_img, cv::Mat &output_img)

{

cv::Mat tmp_img1;

cv::Mat tmp_img2;

cv::Mat tmp_img3;

cv::Mat tmp_img1_c;

cv::Mat tmp_img2_c;

cv::Mat tmp_img3_c;

cv::Mat output_img_c;

outline(input_img, tmp_img1, 3);

outline(input_img, tmp_img2, 5);

outline(input_img, tmp_img3, 7);

tmp_img1.convertTo(tmp_img1_c, CV_32F);

tmp_img2.convertTo(tmp_img2_c, CV_32F);

tmp_img3.convertTo(tmp_img3_c, CV_32F);

output_img_c = (tmp_img1_c + tmp_img2_c + tmp_img3_c) / 3;

output_img_c.convertTo(output_img, CV_8U);

}

Вопросы

- Дайте сравнительную характеристику медианного фильтра и морфологических операторов открытия и закрытия применительно к задаче подавления импульсных шумов.

- Что такое многомасштабный морфологический градиент? Раскройте процедуру его определения. Для решения каких задач цифровой обработки изображений его применяют?

- Перечислите и поясните основные шаги процедуры морфологической закраски областей изображений и процедуры скелетизации.